# MODUL AJAR KURIKULUM MERDEKA

INFORMATIKA — FASE D (KELAS 8)

# I. INFORMASI UMUM

| Nama Penyusun | : ................................................................................. |
| --- | --- |
| Satuan Pendidikan | : ................................................................................. |
| Tahun Pelajaran | : 2026 / 2027 |
| Jenjang Sekolah / Fase | : Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Fase D (Kelas 8) |
| Mata Pelajaran | : Informatika |
| Alokasi Waktu | : 12 JP (4 Pertemuan x 3 JP) |
| Bab / Pokok Bahasan | : Bab 3: Sistem Komputer |
| Semester | : 1 (Ganjil) |
| Target Peserta Didik | : Peserta Didik Reguler / Tipikal (Inklusif & Heterogen) |
| Model Pembelajaran | : Pembelajaran Berbasis Masalah (PBL) & Eksplorasi Berpikir Komputasional |
| Profil Pelajar Pancasila | : Mandiri, Bernalar Kritis, Gotong Royong, dan Kreatif |
| Sarana & Prasarana | : Laboratorium komputer, software spreadsheet & visual programming Scratch, proyektor, LKPD |

# II. KOMPONEN INTI

## A. Capaian dan Tujuan Pembelajaran (TP)

Peserta didik mampu menjelaskan fungsi komponen internal CPU dan hierarki memori komputer.

Peserta didik mampu menguraikan tahapan siklus instruksi Fetch-Decode-Execute pada sistem komputer.

Peserta didik mampu mengidentifikasi penyebab gangguan perangkat keras dan menentukan langkah troubleshooting yang tepat.

## B. Pemahaman Bermakna dan Pertanyaan Pemantik

1. Pemahaman Bermakna: Pembelajaran arsitektur perangkat keras internal, siklus kerja pemrosesan instruksi mesin (Fetch-Decode-Execute), gerbang logika dasar, dan mekanisme troubleshooting perangkat.

2. Pertanyaan Pemantik:

Benda atau peristiwa apa saja di sekitar kita yang berkaitan dengan materi ini?

Mengapa kita perlu mempelajari dan menerapkan konsep ini dalam kehidupan sehari-hari?

Bagaimana cara kita membuktikan pemahaman materi ini melalui latihan bersama?

## C. Skenario Kegiatan Pembelajaran

### Pertemuan 1 – 2: Arsitektur CPU dan Komponen Internal

1. Kegiatan Pendahuluan (10–15 Menit)

Guru menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran, dan memimpin doa bersama.

Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan benda atau fenomena di sekitar kelas.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta aktivitas yang akan dilakukan.

2. Kegiatan Inti (50–70 Menit)

Eksplorasi Konseptual: Menganalisis peran Control Unit (CU), Arithmetic Logic Unit (ALU), dan Register dalam memproses instruksi.

Peserta didik mengamati contoh konkret atau peragaan yang disajikan oleh guru.

Peserta didik bekerja secara mandiri atau berpasangan menyelesaikan aktivitas LKPD.

Guru berkeliling memberikan bimbingan bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan (diferensiasi proses).

3. Kegiatan Penutup (10–15 Menit)

Peserta didik bersama guru menyimpulkan poin utama materi yang telah dipelajari.

Peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran.

Guru memberikan apresiasi terhadap keaktifan seluruh peserta didik dan menutup dengan doa.

### Pertemuan 3 – 4: Siklus Mesin Fetch-Decode-Execute

1. Kegiatan Pendahuluan (10–15 Menit)

Guru menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran, dan memimpin doa bersama.

Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan benda atau fenomena di sekitar kelas.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta aktivitas yang akan dilakukan.

2. Kegiatan Inti (50–70 Menit)

Eksplorasi Konseptual: Memahami alur pemrosesan instruksi dari memori utama hingga eksekusi kalkulasi oleh CPU.

Peserta didik mengamati contoh konkret atau peragaan yang disajikan oleh guru.

Peserta didik bekerja secara mandiri atau berpasangan menyelesaikan aktivitas LKPD.

Guru berkeliling memberikan bimbingan bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan (diferensiasi proses).

3. Kegiatan Penutup (10–15 Menit)

Peserta didik bersama guru menyimpulkan poin utama materi yang telah dipelajari.

Peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran.

Guru memberikan apresiasi terhadap keaktifan seluruh peserta didik dan menutup dengan doa.

### Pertemuan 5 – 6: Hierarki Memori Komputer

1. Kegiatan Pendahuluan (10–15 Menit)

Guru menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran, dan memimpin doa bersama.

Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan benda atau fenomena di sekitar kelas.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta aktivitas yang akan dilakukan.

2. Kegiatan Inti (50–70 Menit)

Eksplorasi Konseptual: Membedakan karakteristik kecepatan, kapasitas, dan volatilitas antara Register, Cache, RAM, ROM, dan Penyimpanan Sekunder.

Peserta didik mengamati contoh konkret atau peragaan yang disajikan oleh guru.

Peserta didik bekerja secara mandiri atau berpasangan menyelesaikan aktivitas LKPD.

Guru berkeliling memberikan bimbingan bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan (diferensiasi proses).

3. Kegiatan Penutup (10–15 Menit)

Peserta didik bersama guru menyimpulkan poin utama materi yang telah dipelajari.

Peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran.

Guru memberikan apresiasi terhadap keaktifan seluruh peserta didik dan menutup dengan doa.

### Pertemuan 7 – 8: Gerbang Logika dan Troubleshooting Dasar

1. Kegiatan Pendahuluan (10–15 Menit)

Guru menyapa peserta didik, memeriksa kehadiran, dan memimpin doa bersama.

Guru melakukan apersepsi dengan mengaitkan benda atau fenomena di sekitar kelas.

Guru menyampaikan tujuan pembelajaran serta aktivitas yang akan dilakukan.

2. Kegiatan Inti (50–70 Menit)

Eksplorasi Konseptual: Menganalisis rangkaian gerbang logika digital serta langkah perbaikan gangguan sistem komputer.

Peserta didik mengamati contoh konkret atau peragaan yang disajikan oleh guru.

Peserta didik bekerja secara mandiri atau berpasangan menyelesaikan aktivitas LKPD.

Guru berkeliling memberikan bimbingan bagi peserta didik yang memerlukan pendampingan (diferensiasi proses).

3. Kegiatan Penutup (10–15 Menit)

Peserta didik bersama guru menyimpulkan poin utama materi yang telah dipelajari.

Peserta didik melakukan refleksi singkat mengenai kegiatan pembelajaran.

Guru memberikan apresiasi terhadap keaktifan seluruh peserta didik dan menutup dengan doa.

# III. ASESMEN DAN RUBRIK EVALUASI

## A. Bentuk dan Instrumen Asesmen

Asesmen Awal (Diagnostik): Tanya jawab lisan untuk memetakan kesiapan awal peserta didik.

Asesmen Formatif: Observasi unjuk kerja, keaktifan berdiskusi, dan hasil pengerjaan LKPD.

Asesmen Sumatif: Latihan soal penguasaan konsep di akhir bab.

## B. Rubrik Kriteria Ketercapaian Tujuan Pembelajaran (KKTP)

| Kriteria / Indikator | Perlu Bimbingan (0–60) | Cukup (61–70) | Baik (71–85) | Sangat Baik (86–100) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pemahaman Konsep Dasar | Belum mampu memahami konsep dasar bab ini. | Mampu memahami konsep dengan bimbingan guru. | Mampu memahami konsep secara mandiri dan benar. | Menguasai konsep secara utuh dan mampu menjelaskan ke teman. |
| Keterampilan Pengerjaan LKPD | Belum dapat menyelesaikan aktivitas LKPD. | Menyelesaikan sebagian LKPD dengan pendampingan. | Menyelesaikan seluruh aktivitas LKPD dengan benar. | Menyelesaikan LKPD dengan cepat, rapi, dan tepat. |
| Kemandirian & Sikap | Pasif dan memerlukan arahan berulang. | Cukup antusias namun masih ragu-ragu. | Aktif, tertib, dan bertanggung jawab. | Sangat mandiri, kritis, dan berinisiatif. |

## C. Bank Soal Evaluasi Formatif / Sumatif

1. Bagian CPU yang bertugas melakukan perbandingan logika seperti memeriksa apakah nilai A lebih besar dari nilai B adalah...

Control Unit (CU)

Arithmetic Logic Unit (ALU)

Register

BIOS ROM

Kunci Jawaban: B — Pembahasan: ALU bertanggung jawab atas seluruh operasi matematis (penjumlahan, pengurangan) dan perbandingan relasional logika (sama dengan, lebih besar, lebih kecil).

2. Pada siklus instruksi mesin, tahap di mana Control Unit menginterpretasikan kode instruksi biner menjadi serangkaian sinyal kendali disebut...

Fetch

Decode

Execute

Writeback

Kunci Jawaban: B — Pembahasan: Tahap Decode adalah proses di mana unit kontrol membaca kode operasi instruksi dan menerjemahkannya ke dalam sinyal kontrol untuk dieksekusi komponen terkait.

3. Memori komputer yang memiliki kecepatan akses paling tinggi namun kapasitas penyimpanannya paling kecil dan terletak langsung di dalam inti prosesor adalah...

Hard Disk Drive

RAM

Register

Solid State Drive

Kunci Jawaban: C — Pembahasan: Register adalah unit memori internal prosesor dengan latensi terendah dan kecepatan tertinggi untuk menampung operan instruksi yang sedang dieksekusi seketika.

4. Komputer menyala dengan kipas berputar kencang namun layar monitor tidak menampilkan gambar apa pun dan terdengar bunyi bip panjang berulang kali. Kemungkinan besar masalah terjadi pada...

Kabel jaringan LAN terputus

Modul RAM kotor atau tidak terpasang dengan benar pada slot motherboard

Driver printer belum terpasang

Ruang penyimpanan hard disk penuh

Kunci Jawaban: B — Pembahasan: Kode bunyi bip panjang berulang pada proses booting (POST) umumnya menandakan kegagalan deteksi atau inisialisasi modul memori RAM.

5. Karakteristik memori ROM (*Read-Only Memory*) yang membedakannya secara fundamental dari RAM adalah...

ROM bersifat volatil dan kecepatannya lebih tinggi

ROM bersifat non-volatil sehingga data firmware di dalamnya tidak hilang saat aliran listrik padam

ROM dapat diubah-ubah isinya dengan bebas oleh pengguna setiap saat

ROM hanya digunakan untuk memutar video berkualitas tinggi

Kunci Jawaban: B — Pembahasan: ROM bersifat non-volatil, menjadikannya media permanen yang ideal untuk menyimpan kode booting awal seperti BIOS atau UEFI tanpa khawatir hilang saat komputer dimatikan.

# LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Mata Pelajaran: Informatika • Bab 3: Sistem Komputer

| Nama Lengkap : ..................................................... | Hari / Tanggal : ................................... |
| --- | --- |
| Kelas / No. Absen : ..................................................... | Nilai / Catatan : ................................... |

Petunjuk Pengerjaan:

Tuliskan nama lengkap dan nomor absen pada kotak di atas.

Dengarkan penjelasan guru sebelum memulai pengerjaan.

Kerjakan setiap aktivitas dengan teliti dan rapi.

Tanyakan kepada guru jika ada instruksi yang belum jelas.

### Aktivitas 1: Arsitektur CPU dan Komponen Internal

Petunjuk: Menganalisis peran Control Unit (CU), Arithmetic Logic Unit (ALU), dan Register dalam memproses instruksi.

Ruang Pengerjaan / Gambar / Jawaban Peserta Didik:

Catatan / Kesimpulan: ............................................................................................................................

### Aktivitas 2: Siklus Mesin Fetch-Decode-Execute

Petunjuk: Memahami alur pemrosesan instruksi dari memori utama hingga eksekusi kalkulasi oleh CPU.

Ruang Pengerjaan / Gambar / Jawaban Peserta Didik:

Catatan / Kesimpulan: ............................................................................................................................

### Aktivitas 3: Hierarki Memori Komputer

Petunjuk: Membedakan karakteristik kecepatan, kapasitas, dan volatilitas antara Register, Cache, RAM, ROM, dan Penyimpanan Sekunder.

Ruang Pengerjaan / Gambar / Jawaban Peserta Didik:

Catatan / Kesimpulan: ............................................................................................................................

### Aktivitas 4: Gerbang Logika dan Troubleshooting Dasar

Petunjuk: Menganalisis rangkaian gerbang logika digital serta langkah perbaikan gangguan sistem komputer.

Ruang Pengerjaan / Gambar / Jawaban Peserta Didik:

Catatan / Kesimpulan: ............................................................................................................................

# BAHAN BACAAN GURU, PESERTA DIDIK & GLOSARIUM

## A. Rangkuman Konsep Materi Pembelajaran

Bab Sistem Komputer kelas 8 mendalami mekanisme internal pemrosesan data di dalam unit pemroses sentral (CPU) serta interaksi terstruktur antara komponen perangkat keras, perangkat lunak sistem operasi, dan antarmuka pengguna.

Peserta didik mempelajari siklus instruksi dasar mesin yang meliputi tahap penjemputan instruksi (*fetch*), penerjemahan kode operasi (*decode*), dan pengeksekusian kalkulasi (*execute*) oleh Arithmetic Logic Unit (ALU) di bawah koordinasi Control Unit (CU).

Selain konsep teoritis gerbang logika penyusun sirkuit digital, materi ini melatih keterampilan praktis peserta didik dalam mendiagnosis masalah perangkat keras (*hardware troubleshooting*) dan memahami fungsi memori bertingkat (Cache, RAM, ROM, Secondary Storage).

## B. Glosarium Istilah

| Istilah | Pengertian / Definisi Operasional |
| --- | --- |
| ALU | Arithmetic Logic Unit, bagian CPU yang bertugas melakukan operasi perhitungan aritmatika dan perbandingan logika biner. |
| Control Unit | Unit pengontrol pada CPU yang mengatur jalannya instruksi dan mengarahkan aliran data antar komponen sistem komputer. |
| Siklus Fetch-Decode-Execute | Siklus berkelanjutan CPU dalam mengambil instruksi dari memori, menerjemahkannya, lalu mengeksekusinya. |
| RAM | Random Access Memory, memori utama yang bersifat volatil (data hilang saat daya padam) untuk menampung program dan data yang sedang aktif diproses. |
| Cache Memory | Memori berkecepatan sangat tinggi yang berada di dekat atau di dalam CPU untuk menyimpan data dan instruksi yang sering diakses. |

## C. Daftar Pustaka

Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan No. 046/H/KR/2025 tentang Capaian Pembelajaran pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Permendikdasmen No. 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Permendikbudristek No. 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah.

Panduan Pembelajaran dan Asesmen Kurikulum Merdeka, Kemendikdasmen.

| Mengetahui, Kepala Sekolah ...................................................... NIP. ................................................ | ......................, ........................ 2026 Guru Mata Pelajaran ...................................................... NIP. ................................................ |
| --- | --- |